Как обновить прошивку в видеорегистраторе GP-900F

- Убедитесь, что ваш видеорегистратор полностью заряжен! Если прибор не заряжен, прошивка не установится до конца, что может привести к необратимым изменениям в ПО видеорегистратора.

- Проверьте номер модели и изначальную версию прошивки, установленную на Вашем комбо-устройстве (версия прошивки указана в меню). Если она последняя — менять прошивку не нужно.

- Скачайте файл прошивки на ваш компьютер.

- Разархивируйте файл.

- Отформатируйте карту памяти (либо через меню устройства, либо через меню вашего компьютера). Форматировать карту памяти ОБЯЗАТЕЛЬНО!

- Запишите на карту памяти файл прошивки в формате .bin (Например: gp_cardvr_upgrade.bin). Только файл, больше ничего!

- Вставьте карту памяти с записанным файлом в видеорегистратор, отнесите в машину, подключите к 12V и включите его.

- На экране появится окно с вопросом: Обновить регистратор? Выберите ДА.

- После завершения прошивки, прибор выключится или сообщит об успешной перепрошивке.

- Вытащите и отформатируйте флешку (иначе при включении прибор снова попытается обновиться).

- Вставьте флешку в видеорегистратор. Можно ехать! Счастливого пути =)