📌 Как обновить прошивку в комбо-устройстве SilverStone F1 Hybrid EVO S

- Убедитесь, что ваше комбо-устройство полностью заряжено! Если прибор не заряжен, прошивка не установится до конца, что может привести к необратимым изменениям в ПО устройства. Батареи Hybrid EVO S хватает примерно на 30 минут.

- Проверьте номер модели и изначальную версию прошивки, установленную на Вашем комбо-устройстве (версия прошивки указана в меню). Если она последняя — менять прошивку не нужно.

- Скачайте файл прошивки на ваш компьютер.

- Разархивируйте файл.

- Отформатируйте карту памяти (либо через меню аппарата, либо через меню вашего компьютера). Форматировать карту памяти ОБЯЗАТЕЛЬНО!

- Сначала запишите на карту памяти файл прошивки в формате .xup (Например, combo_evos_fw.xup). Только файл, больше ничего!

- Вставьте карту памяти с записанным файлом в видеорегистратор, отнесите в машину, подключите к 12V и включите его.

- На экране появится окно с вопросом: Обновить прошивку? Выберите ДА (переключением кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ на правой стороне прибора).

- После завершения прошивки, прибор выключится

- Вытащите и отформатируйте флешку (иначе при включении прибор снова попытается обновиться).

- Затем на отформатированную флешку запишите файл второй части прошивки в формате .bin (combo_evos_rd.bin). И повторите предыдущие действия. Отформатируйте карту.

- На экране меню ВЕРСИЯ ПО появятся новые значения.

- Вы успешно обновились. Можно ехать. Счастливого пути!

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Во время перепрошивки на комбо-устройство обязательно должно подаваться питание. Лучше перепрошивать в автомобиле при подключенном проводе питания. После завершения обновления, регистратор выключится.

- Если Вы будете использовать ту же карту для записывания файлов, то отформатируйте ее перед использованием, файл прошивки с карты нужно обязательно удалить.

- Если вы хотите обновить и базу данных, и прошивку - пожалуйста, делайте это по очереди: сначала необходимо обновить прошивку (combo_evos_fw.xup), потом отформатировать карту памяти и только после этого обновить базу данных (evos_db_ver1.bin). Это необходимо для корректной работы устройства.