📌 Как обновить прошивку в видеорегистраторе SilverStone F1 NTK-330F

- Убедитесь, что ваш видеорегистратор полностью заряжен! Если прибор не заряжен, прошивка не установится до конца, что может привести к необратимым изменениям в ПО видеорегистратора.

- Проверьте номер модели и изначальную версию прошивки, установленную на Вашем видеорегистраторе (версия прошивки указана в меню). Если она последняя — менять прошивку не нужно.

- Скачайте файл прошивки на ваш компьютер.

- Разархивируйте файл.

- Отформатируйте карту памяти (либо через меню видеорегистратора, либо через меню вашего компьютера). Форматировать карту памяти ОБЯЗАТЕЛЬНО!

- Запишите на карту памяти файл прошивки в формате .bin (Например: FW96220A.bin). Только файл, больше ничего!

- Вставьте карту памяти с записанным файлом в видеорегистратор, отнесите в машину, подключите к 12V и включите его.

- На экране появится окно с вопросом: Обновить регистратор / Обновить прошивку? Выберите ДА. (В некоторых случаях надпись может не появиться, ничего страшного)

- На панели меню появится сообщение об успешной перепрошивке или просто видеорегистратор выключится.

- Ещё раз отформатируйте карту памяти, чтобы на ней не осталось файла .bin (Иначе он потом будет при включении  пытаться заново перепрошить устройство).

- Всё, можно ехать =) Счастливого пути =)

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Во время перепрошивки на видеорегистратор обязательно должно подаваться питание. Лучше перепрошивать в автомобиле при подключенном проводе питания. После завершения обновления, регистратор выключится.

- Если Вы будете использовать ту же карту для записывания файлов, то отформатируйте ее перед использованием, файл прошивки с карты нужно обязательно удалить.